■対応するプロファイル要素

・クラス：ソフトウェア要求分析

■ポイント

この一文書はクラス「ソフトウェア要求分析」のモデル「先進運転システムソフト開発」に対応しています。

先進運転システム

ソフトウェア要求仕様書

Ver.1.0.0

■対応するプロファイル要素

・クラス：なし

■ポイント

設計情報のDXにあたり、作成印情報は設計情報ではないため、対象外としています。設計情報と合わせてNext Designの情報として管理したい場合、プロファイルをカスタマイズしてください。

| 承認 | 検討 | 作成 |
| --- | --- | --- |

改訂履歴

| No. | 改訂箇所 | 内容 | 日付 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | すべて | 新規作成 | yyyy/mm/dd | 電装栗八 |

■対応するプロファイル要素

・クラス：なし

■ポイント

設計情報のDXにあたり、改訂履歴情報は設計情報ではないため、対象外としています。設計情報と合わせてNext Designの情報として管理したい場合、プロファイルをカスタマイズしてください。

■対応するプロファイル要素

・クラス：なし

■ポイント

設計情報のDXにあたり、目次情報はモデルナビゲータで代用できます。モデルの内容からモデルナビゲータがリアルタイムに自動で構築・更新されるため、プロファイル要素として用意する必要がありません。

～ 目次 ～

1.	はじめに	1

1.1.	本書の目的	1

1.2.	本書の位置づけ	1

1.3.	関連文書	1

1.4.	用語	1

1.5.	表記法	1

2.	先進運転システムソフト開発	2

2.1.	要求一覧	2

2.2.	SWRQ-000000	2

3.	ADAS ECU制御ソフトウェア	4

3.1.	アダプティブ・クルーズ・コントロール	4

3.1.1.	定速走行	4

3.1.2.	追従走行	10

3.1.3.	共通	20

3.1.4.	ACC使用性要求	30

3.1.5.	ACC信頼性要求	35

3.2.	レーンキープアシスト	36

3.3.	自動緊急ブレーキ	36

3.4.	信頼性要求	36

3.4.1.	SWRQ-000042	36

3.5.	効率性要求	37

3.5.1.	SWRQ-000043	37

3.5.2.	SWRQ-000044	37

3.6.	ECU共通使用性要求	38

3.6.1.	SWRQ-000045	38

3.7.	ECU共通保守性要求	39

3.7.1.	SWRQ-000046	39

4.	ブレーキECU制御ソフトウェア	40

5.	エンジンECU制御ソフトウェア	41

6.	パワステECU制御ソフトウェア	42

7.	メータECU制御ソフトウェア	43

7.1.	SWRQ-000047	43

7.2.	SWRQ-000048	43

7.3.	SWRQ-000049	44

7.4.	SWRQ-000050	44

7.5.	SWRQ-000051	45

7.6.	SWRQ-000052	46

7.7.	SWRQ-000053	46

■対応するプロファイル要素

・クラス：ソフトウェア要求分析

■ポイント

なし。

はじめに

本書は、ソフトウェア要求分析に関する定義書である。

本書の目的

目的は、システム要求およびシステムアーキテクチャと一貫性があり、構造化および分析されたソフトウェア要求の集合を確立することである。

■対応するプロファイル要素

・クラス：なし

■ポイント

設計情報のDXにあたり、入力文書などは設計情報ではないため、対象外としています。設計情報と合わせてNext Designの情報として管理したい場合、プロファイルをカスタマイズしてください。

本書の位置づけ

本書は、システム要求仕様書を入力とし、ソフトウェア設計書の上位に位置する文書である。システム要求をソフトウェア要求に展開し、機能要求および非機能要求を定義する。

関連文書

関連文書として、表 1-1に上位文書を、表 1-2に参考文書を示す。

表 1-1 上位文書

| No. | 文書名 | ファイル名 | Ver. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 先進運転システム システム要求仕様書 | 先進運転システム_システム要求仕様書.docx | 1.0 |

表 1-2 参考文書

| No. | 文書名 | ファイル名 | Ver. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 先進運転システムソフト開発_要求一覧 | 先進運転システムソフト開発_要求一覧.xlsx | 1.0 |
| 2. | ADASアーキテクチャ設計書 | ADAS_ArchitectureDesign.pptx | 1.0 |

用語

上位文書で定義している用語は、本書で定義することなく用いる。

表記法

本書は表 1-3の文書で規定された表記を用いる。

表 1-3 表記法

| No. | 図表 | 表記内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 要求ID | SWRQ-XXXXXX | ソフトウェア要求を一意に識別。 |
| 2. | システム要求ID | SYRQ-XXXXXX | 上位システム要求識別 |

■対応するプロファイル要素

・クラス：ソフトウェア要求グループ

■ポイント

なし。

先進運転システムソフト開発

アダプティブ・クルーズ・コントロールのシステム概念を図 2-1に示す。

システム概念図は、システムの論理設計を表現しており、ソフトウェア設計とは異なるので留意すること。

尚、アダプティブ・クルーズ・コントロールを省略して、「ACC」と表現する場合もある。

■対応するプロファイル要素

・クラス：ソフトウェア要求

・フィールド：補足

・ビュー：補足

■ポイント

リッチテキスト型のフィールドを用いることで、文字装飾や図をまとめて扱うことができます。

図 2-1 アダプティブ・クルーズ・コントロールのシステム概念図

■対応するプロファイル要素

・クラス：ソフトウェア要求グループ

・ビュー：要求一覧

■ポイント

個別の要求定義（クラス：ソフトウェア要求）と合わせて一覧視できるよう、ツリー形式で実現しています。ここでの見た目と同様のドキュメント形式を作ることも可能です。必要に応じてビューをカスタムしてください。

ADAS ECU制御ソフトウェア

ADAS ECUへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

アダプティブ・クルーズ・コントロール

ACCへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

定速走行

定速走行に固有の要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

設定

定速走行の各種設定に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | - |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

走行

定速走行の走行方法に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

定速走行の実施

目標速度維持に必要な加減速度を算出し、エンジンへ要求を出す。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000001

追従モードで先行車がいない場合や、先行車がいても目標速度より大きい速度で走行している場合は、自車の車速が設定した目標速度を維持して走行するのに必要な加速度、減速度を算出する。

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

■対応するプロファイル要素

・クラス：ソフトウェア要求

・ビュー：詳細

■ポイント

ツリー形式で一覧視した際、内容を把握しやすくするために、本文をクラスの名前に用い、見出しに使われているIDをクラスのフィールドとして採用しています。名前に何を入力するかは目的に応じて使い分けてください。

現在の車速が目標速度よりも小さい場合は加速、大きい場合は減速する必要があるため。

分析結果

■正確性

加速度、減速度の算出方法・算出範囲は、別のソフトウェア要件（依存関係）にて定義。

■技術的実現可能性

加速度、減速度の算出は周期タスクでの実行制御で十分な精度を実現可。

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000049 | 追従モードで先行車がいない場合や、先行車がいても目標速度より大きい速度で走行している場合は、自車の車速が設定した目標速度を維持して走行するのに必要な加速度、減速度を算出する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000055 | 緊急減速時を除き、加減速Gの最大値が0.2Gを超えないようにする |
| 2. | SWRQ-000056 | 目標加減速の算出は、指定されたテーブルを使用する。 |

補足

なし

SWRQ-000002

追従モードの定速走行においても、算出した加速度、減速度の実現をエンジンに要求する。

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

エンジン制御システムによってスロットルバルブや燃料噴射、点火の制御を行うことで、定速走行に必要な加減速度を実現するため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000050 | 追従モードの定速走行においても、算出した加速度、減速度の実現をエンジンに要求する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

定速モードの開始

サブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 保留 |
| --- | --- |
| リリース対象 | - |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

目標速度の調整

ドライバの要求に応じた各種モードで、速度調整を行う。

SWRQ-000003

ドライバが、目標速度を変更したか判断する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000043 | クルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求した場合、目標速度を一定量増加させる。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |
| 2. | SYRQ-000044 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求した場合、目標速度を一定量減少させる。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |
| 3. | SYRQ-000045 | 定速走行でクルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに増加させる。 ただし、実際の車速が目標速度に達していない場合は、目標速度を変化させても実際の車速は変化しない。 この処理は定速走行時のみ、つまり追従モードの定速走行か定速モードの場合に実施する。 |
| 4. | SYRQ-000046 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに減少させる。 ただし、実際の車速が目標速度に達していない場合は、目標速度を変化させても実際の車速は変化しない。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000004

クルコン走行中に、目標速度増加要求が発生した場合、目標速度を一定量増加させる。  この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

設定した目標速度が小さいと感じた場合に大きくできるようにするため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000043 | クルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求した場合、目標速度を一定量増加させる。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000005

クルコン走行中に目標速度減少要求が発生した場合、目標速度を一定量減少させる。  この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

設定した目標速度が大きいと感じた場合に小さくできるようにするため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000044 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求した場合、目標速度を一定量減少させる。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000055 | 緊急減速時を除き、加減速Gの最大値が0.2Gを超えないようにする |

補足

なし

SWRQ-000006

定速走行でクルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに増加させる

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

設定した目標速度が小さいと感じた場合に大きくできるようにするため。徐々に変化させることで実際の車速の変化を感じながら丁度良い速度に設定するため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000045 | 定速走行でクルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに増加させる。 ただし、実際の車速が目標速度に達していない場合は、目標速度を変化させても実際の車速は変化しない。 この処理は定速走行時のみ、つまり追従モードの定速走行か定速モードの場合に実施する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000038 | スイッチ長押しによる車速設定の増加、減少の表示更新は300ms～500ms間に1Km/h単位の更新とする |

補足

なし

SWRQ-000007

クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに減少させる

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

設定した目標速度が大きいと感じた場合に小さくできるようにするため。徐々に変化させることで実際の車速の変化を感じながら丁度良い速度に設定するため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000046 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに減少させる。 ただし、実際の車速が目標速度に達していない場合は、目標速度を変化させても実際の車速は変化しない。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000038 | スイッチ長押しによる車速設定の増加、減少の表示更新は300ms～500ms間に1Km/h単位の更新とする |
| 2. | SWRQ-000055 | 緊急減速時を除き、加減速Gの最大値が0.2Gを超えないようにする |

補足

なし

SWRQ-000008

更新した目標速度をドライバに通知することをメータ制御システムに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

ドライバは更新後の目標速度がどのくらいの値であるかを知りたいため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000047 | 更新した目標速度をドライバに通知する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

追従走行

追従走行に固有の要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

設定

追従走行の各種設定に対する要求である。

車間の設定

ドライバの要求に応じて車間設定を変更する。

SWRQ-000009

ドライバによる車間設定変更要求有無を判定する。

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

ドライバによって快適であると感じる車間距離や、運転状況によって適切な車間距離は異なるため設定により変更できるようにする。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000041 | クルコンがONの時にドライバが車間設定の変更を要求した場合、車間設定（長、中、短）を変更する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000010

クルコンがONの時に、車間設定変更要求が発生した場合、車間設定（長、中、短）を変更する。

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

ドライバによって快適であると感じる車間距離や、運転状況によって適切な車間距離は異なるため設定により変更できるようにする。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000041 | クルコンがONの時にドライバが車間設定の変更を要求した場合、車間設定（長、中、短）を変更する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000011

現在の車間設定をドライバへ通知することをメータ制御システムに要求する。

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

現在どのような車間設定になっているかをドライバに知らせるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000042 | 現在の車間設定をドライバへ通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

走行

追従走行の走行方法に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

追従走行の可否判断

先行車の情報から追従走行の可否を判断する。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000012

ミリ波レーダーからの入力を補正して、先行車との車間距離と相対速度を求める。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

ミリ波レーダーを用いると、その伝播時間から車間距離が、送信波の周波数と受信波の周波数の差から相対速度を求めることができるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000031 | 先行車との車間距離と相対速度を求める。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000013

追従モードでクルコン走行を開始できる条件を判定する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

クルコン走行を開始できる状況になるまで、ドライバが要求してもクルコン走行は行えないので、ドライバに開始できるタイミングを通知する必要がある。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000032 | 追従モードでクルコン走行を開始できる条件を判定する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000014

条件判定の結果、クルコン走行が開始できると判定した場合、その旨をドライバへ通知することをメータ制御システムに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

クルコン走行を開始できる状況になるまで、ドライバが要求してもクルコン走行は行えないので、ドライバに開始できるタイミングを通知する必要がある。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000033 | 条件判定の結果、クルコン走行が開始できると判定した場合、その旨をドライバへ通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

追従走行の開始

追従走行を開始しドライバへの通知を行う。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000015

クルコン走行が開始できる状態でドライバがクルコン走行の開始を要求した場合、その時の自車の車速を目標速度として設定し、追従モードでのクルコン走行を開始する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

クルコン走行中にドライバの意図に反して車速が大きくならないように、クルコン走行を開始した時点の車速をとりあえずの目標速度とする。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000034 | クルコン走行が開始できる状態でドライバがクルコン走行の開始を要求した場合、その時の自車の車速を目標速度として設定し、追従モードでのクルコン走行を開始する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000023 | ドライバのスイッチ操作からクルコンON要求の有無を判断する |

補足

なし

SWRQ-000016

クルコン走行が開始できる状態で、クルコンON要求が発生した場合、その時の自車の車速を目標速度として設定し、追従モードでのクルコン走行を開始する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

クルコン走行中にドライバの意図に反して車速が大きくならないように、クルコン走行を開始した時点の車速をとりあえずの目標速度とする。

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000024 | クルコンON要求があったときに、クルコンをONできる条件が成立していることを判定し、クルコンをONにする。 |

補足

なし

SWRQ-000017

クルコン走行を開始したことと、設定した目標速度をドライバに通知することをメータ制御システムに要求する。  仕向けによって、km/hとMPH表示を切り替える必要がある。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

ドライバは目標速度がどのくらいの値であるかを知りたいため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000035 | クルコン走行を開始したことと、設定した目標速度をドライバに通知することをメータ制御システムに要求する。 仕向けによって、km/hとMPH表示を切り替える必要がある。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000025 | クルコンをONにした場合、その旨をドライバへ通知することをメータ制御システムに要求する。 |

補足

なし

SWRQ-000018

ミリ波レーダーの情報から先行車がいるかいないかを判定する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

車間距離を基に制御できるかできないかを判断する必要があるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000036 | 先行車がいるかいないかを判定する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000019

先行車の有無をドライバに通知することをメータ制御システムに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

追従モードの場合、追従走行を行っているか定速走行を行っているかを先行車の有無でドライバに分からせるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000037 | 先行車の有無をドライバに通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

追従走行の実施

必要な加減速度を算出し、エンジン・ブレーキへ要求を出す。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000020

追従モードで先行車がいる場合、自車の車速と設定した車間設定によって決まる目標車間距離と、実際の車間距離を一致させるのに必要な加速度、減速度を算出する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

実際の車間距離が目標よりも大きい場合は加速して車間距離を縮める必要がある。目標よりも小さい場合は減速して車間距離を広げる必要がある。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000038 | 追従モードで先行車がいる場合、自車の車速と設定した車間設定によって決まる目標車間距離と、実際の車間距離を一致させるのに必要な加速度、減速度を算出する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000021

クルコン走行中は算出したクルコン走行用の加速度、減速度の実現をエンジンに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

エンジン制御システムによってスロットルバルブや燃料噴射、点火の制御を行うことで、追従走行に必要な加減速度を実現するため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000039 | クルコン走行中は算出したクルコン走行用の加速度、減速度の実現をエンジンに要求する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000022

算出した減速度が大きい場合は、ブレーキで減速する分の減速度を決定しブレーキ制御システムに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α2 |

理由

エンジンの抵抗だけでは十分な減速力が得られない場合、ブレーキの減速力を利用する必要がある。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000040 | 算出した減速度が大きい場合は、ブレーキで減速する分の減速度を決定しブレーキ制御システムに要求する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

共通

定速走行、追従走行に共通の要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

クルコンの始動

ドライバの要求に応じてクルコンを始動する。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000023

ドライバのスイッチ操作からクルコンON要求の有無を判断する。

| ID | SWRQ-000023 |
| --- | --- |
| ステータス | 合意済み |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000020 | クルコンがOFFの時にドライバがクルコンのONを要求した場合、クルコンをONできる条件が成立していることを判定し、クルコンをONにする。 |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000015 | クルコン走行が開始できる状態でドライバがクルコン走行の開始を要求した場合、その時の自車の車速を目標速度として設定し、追従モードでのクルコン走行を開始する。 |

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000024

クルコンON要求があったときに、クルコンをONできる条件が成立していることを判定し、クルコンをONにする。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

クルコンを使わない状況では、動作しないように機能をOFFできるようにする必要がある。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000020 | クルコンがOFFの時にドライバがクルコンのONを要求した場合、クルコンをONできる条件が成立していることを判定し、クルコンをONにする。 |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000016 | クルコン走行が開始できる状態で、クルコンON要求が発生した場合、その時の自車の車速を目標速度として設定し、追従モードでのクルコン走行を開始する。 |

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000025

クルコンをONにした場合、その旨をドライバへ通知することをメータ制御システムに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

ドライバの要求（操作）に対して応答を返すため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000021 | クルコンをONにした場合、その旨をドライバへ通知する |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000017 | クルコン走行を開始したことと、設定した目標速度をドライバに通知することをメータ制御システムに要求する。 仕向けによって、km/hとMPH表示を切り替える必要がある。 |

他要求からの依存

なし

補足

なし

クルコンモードの切り替え

ドライバの要求に応じてクルコンモードを切り替える。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000026

ドライバによるクルコンモードの切り替え要求有無を判定する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

先行車に追従して走行しないで、常に定速で走行したい状況があるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000029 | クルコンがONの時にドライバがクルコンモードの切り替えを要求した場合、追従モードと定速モードを切り替える。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000027

クルコンがONの時にクルコンモードの切り替え要求が発生した場合、追従モードと定速モードを切り替える。

| ID | SWRQ-000027 |
| --- | --- |
| ステータス | 合意済み |
| リリース対象 | α1 |

理由

先行車に追従して走行しないで、常に定速で走行したい状況があるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000029 | クルコンがONの時にドライバがクルコンモードの切り替えを要求した場合、追従モードと定速モードを切り替える。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000028

現在のクルコンモードをドライバへ通知することをメータ制御システムに要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

現在追従モードになっているのか定速モードになっているかをドライバに知らせるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000030 | 現在のクルコンモードをドライバへ通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

クルコンの終了

ドライバの要求に応じてクルコンを終了する。

SWRQ-000029

ドライバのスイッチ操作からクルコンOFF要求の有無を判断する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000022 | クルコンがONの時に、ドライバがクルコンのOFFを要求した場合、設定されたクルコンモード、目標速度、車間設定の情報を消去して、クルコンをOFFにする。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000030

クルコンがONの時に、クルコンのOFFが有った場合、設定されたクルコンモード、目標速度、車間設定の情報を消去して、クルコンをOFFにする。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000022 | クルコンがONの時に、ドライバがクルコンのOFFを要求した場合、設定されたクルコンモード、目標速度、車間設定の情報を消去して、クルコンをOFFにする。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

クルコンの再開

前回設定値を利用してクルコンを再開する。

SWRQ-000031

ドライバのスイッチ操作からクルコンON要求の有無を判断する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000024 | クルコン走行を終了した後、ドライバによってクルコン走行の開始が要求された場合、前回のクルコン走行時のクルコンモード、車間設定に従って、その時の車速を目標速度に設定してクルコン走行を開始する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000040 | ユーザのキャンセルスイッチ操作後100ms以内に機能を中止処理を開始する※急に制御を全停止して車の挙動を乱さないようにする |

補足

なし

SWRQ-000032

クルコン走行を終了した後、クルコンONが要求された場合、前回のクルコン走行時のクルコンモード、車間設定に従って、その時の車速を目標速度に設定してクルコン走行を開始する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000024 | クルコン走行を終了した後、ドライバによってクルコン走行の開始が要求された場合、前回のクルコン走行時のクルコンモード、車間設定に従って、その時の車速を目標速度に設定してクルコン走行を開始する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

クルコン走行の終了

クルコン走行中に一定の条件が満たされた場合、クルコンを終了させる。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000033

ドライバのスイッチ操作からクルコンON要求の有無を判断する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

ドライバがクルコンのOFFを要求していなくても、クルコン走行を継続することが危険につながる場合はクルコン走行を終了する必要があるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000026 | クルコン走行中に以下のいずれかの状況になった場合、クルコン走行を終了しクルコンでの加速度、減速度の算出を停止する。 ・ドライバによりクルコン走行の停止が要求された ・ドライバによりクルコンOFFが要求された ・クルコン走行を自動で停止する条件が成立した |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000034

クルコン走行中に以下のいずれかの状況になった場合、クルコン走行を終了しクルコンでの加速度、減速度の算出を停止する。

・ドライバによりクルコン走行の停止が要求された

・クルコンOFFが要求された

・クルコン走行を自動で停止する条件が成立した

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

ドライバがクルコンのOFFを要求していなくても、クルコン走行を継続することが危険につながる場合はクルコン走行を終了する必要があるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000026 | クルコン走行中に以下のいずれかの状況になった場合、クルコン走行を終了しクルコンでの加速度、減速度の算出を停止する。 ・ドライバによりクルコン走行の停止が要求された ・ドライバによりクルコンOFFが要求された ・クルコン走行を自動で停止する条件が成立した |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000035

クルコン走行の終了をドライバに通知する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

ドライバの要求に従って終了した、または何らかの条件により終了したことを伝えるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000027 | クルコン走行の終了をドライバに通知する |
| 2. | SYRQ-000023 | クルコンをOFFにした場合、その旨をドライバへ通知する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000036

クルコン走行を終了した場合、エンジン制御システムにクルコン走行用の制御を終了することを要求する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

通常の制御に戻す必要があるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000026 | クルコン走行中に以下のいずれかの状況になった場合、クルコン走行を終了しクルコンでの加速度、減速度の算出を停止する。 ・ドライバによりクルコン走行の停止が要求された ・ドライバによりクルコンOFFが要求された ・クルコン走行を自動で停止する条件が成立した |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000037

クルコン走行を終了した後、ドライバによってクルコン走行の再開が要求された場合、前回のクルコン走行時のクルコンモード、目標速度、車間設定に従ってクルコン走行を開始する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

再度設定するのは面倒であるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000028 | クルコン走行を終了した後、ドライバによってクルコン走行の再開が要求された場合、前回のクルコン走行時のクルコンモード、目標速度、車間設定に従ってクルコン走行を開始する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

ACC使用性要求

ACCに関する使用性要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

表示応答時間

ドライバのスイッチ押下に対するメータでの通知応答を早くし、ドライバに違和感がないようにする。

ドライバへの応答には、通信やメータECUも関係するため、これらの処理時間も見越してクルコンECUの応答を行う。

スイッチ操作に対する反応が遅いと、ドライバに違和感が生じ、スイッチの連打などによって、ドライバの意図と異なるシステム状態になる可能性があるため。

SWRQ-000038

スイッチ長押しによる車速設定の増加、減少の表示更新は300ms～500ms間に1Km/h単位の更新とする

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

数値表示の増加/減少スピードが速過ぎると読めない、狙った値に設定できないという問題が発生する。一方、更新が遅すぎるとユーザの不満や、前方から目線が離れる時間が長いという問題が発生する。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000045 | 定速走行でクルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに増加させる。 ただし、実際の車速が目標速度に達していない場合は、目標速度を変化させても実際の車速は変化しない。 この処理は定速走行時のみ、つまり追従モードの定速走行か定速モードの場合に実施する。 |
| 2. | SYRQ-000046 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに減少させる。 ただし、実際の車速が目標速度に達していない場合は、目標速度を変化させても実際の車速は変化しない。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000006 | 定速走行でクルコン走行中にドライバが目標速度の増加を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに増加させる |
| 2. | SWRQ-000007 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに減少させる |

他要求からの依存

なし

補足

なし

加速のフィーリング

追従走行や定速走行で加速を行う場合、一般的なドライバがアクセルペダルを踏んで行う加速と違和感がないようにする。

ドライバによって運転方法にはばらつきがあるが、その車両の主なターゲットとなるドライバを想定する。

ドライバが想定している加速よりも加速度が大きいとドライバに不安を与え、小さいとイライラさせることになるため。

SWRQ-000055

緊急減速時を除き、加減速Gの最大値が0.2Gを超えないようにする

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000038 | 追従モードで先行車がいる場合、自車の車速と設定した車間設定によって決まる目標車間距離と、実際の車間距離を一致させるのに必要な加速度、減速度を算出する。 |
| 2. | SYRQ-000049 | 追従モードで先行車がいない場合や、先行車がいても目標速度より大きい速度で走行している場合は、自車の車速が設定した目標速度を維持して走行するのに必要な加速度、減速度を算出する。 |
| 3. | SYRQ-000012 | 追従走行や定速走行で加速を行う場合、一般的なドライバがアクセルペダルを踏んで行う加速と違和感がないようにする。 |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000001 | 追従モードで先行車がいない場合や、先行車がいても目標速度より大きい速度で走行している場合は、自車の車速が設定した目標速度を維持して走行するのに必要な加速度、減速度を算出する。 |
| 2. | SWRQ-000005 | クルコン走行中に目標速度減少要求が発生した場合、目標速度を一定量減少させる。 この処理は追従モードの場合でも定速モードの場合でも実施する。 |
| 3. | SWRQ-000007 | クルコン走行中にドライバが目標速度の減少を要求し続けている間、目標速度を一定量ずつなだらかに減少させる |

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000054

ACC機能でのROM・RAMサイズ制限は以下の80%以内とする。  ※ダイアグ機能を除く　ROM:60K RAM:16K NV-RAM:4K

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

今後の機能追加も考慮し、20％の余裕を持たせる。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000018 | 下記容量の70%以内が目標ROM：512K、RAM：256K、NV-RAM：128K |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

ACC効率性要求

ACCに関する効率性要求である。

SWRQ-000039

追従走行単独実行時でのCPU負荷25%以内

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000017 | 可搬性要件 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000040

ユーザのキャンセルスイッチ操作後100ms以内に機能を中止処理を開始する※急に制御を全停止して車の挙動を乱さないようにする

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000022 | クルコンがONの時に、ドライバがクルコンのOFFを要求した場合、設定されたクルコンモード、目標速度、車間設定の情報を消去して、クルコンをOFFにする。 |
| 2. | SYRQ-000026 | クルコン走行中に以下のいずれかの状況になった場合、クルコン走行を終了しクルコンでの加速度、減速度の算出を停止する。 ・ドライバによりクルコン走行の停止が要求された ・ドライバによりクルコンOFFが要求された ・クルコン走行を自動で停止する条件が成立した |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000031 | ドライバのスイッチ操作からクルコンON要求の有無を判断する |

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000056

目標加減速の算出は、指定されたテーブルを使用する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000039 | クルコン走行中は算出したクルコン走行用の加速度、減速度の実現をエンジンに要求する。 |

他要求への依存

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SWRQ-000001 | 追従モードで先行車がいない場合や、先行車がいても目標速度より大きい速度で走行している場合は、自車の車速が設定した目標速度を維持して走行するのに必要な加速度、減速度を算出する。 |

他要求からの依存

なし

補足

なし

ACC信頼性要求

ACCに関する信頼性要求である。

SWRQ-000041

スイッチを押下していないのに押下したと誤認識することでクルーズコントロールの各機能が意図せず作動しないようにする。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | β1 |

理由

スイッチ操作によって各機能が作動するため。

スイッチに手がぶつかった場合など、ドライバが意図してスイッチを押していない場合が想定されるため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000005 | ドライバのスイッチ操作を誤検出しないこと |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

レーンキープアシスト

レーンキープアシストへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | β2 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

自動緊急ブレーキ

自動緊急ブレーキへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | β2 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

信頼性要求

信頼性に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000042

部品故障の場合でも、影響を受けない機能は動作させる

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | β2 |

理由

部品の動作保証期間は5年を想定

部品故障時には、即座に故障を検出し、1秒以内に故障時の動作に移行すること

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000009 | １部品の故障の影響を最小にすること |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

効率性要求

効率性に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000043

LKA実行かつ、自動緊急ブレーキスタンバイかつ、追従走行実行時の平均CPU負荷60%以内

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | 完成品評価 |

理由

今後の機能追加も考慮し、余裕のあるCPU負荷に抑える。（周期起動の限界負荷80%と仮定し、20％の余裕を持たせた値）

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000017 | 可搬性要件 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000044

下記容量の70%以内が目標。 ROM：512K、RAM：256K、NV-RAM：128K

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | 完成品評価 |

理由

過去システムで使用実績のあるマイコンを使用しリスクを減らしたい

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000018 | 下記容量の70%以内が目標ROM：512K、RAM：256K、NV-RAM：128K |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

ECU共通使用性要求

使用性に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000045

ADAS機能の何が有効な状態か、ユーザに常に表示しておく

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000013 | 機能の実行可否、有効無効をわかりやすくユーザに伝えること |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

ECU共通保守性要求

保守性に対する要求である。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000046

車両展開時のソフト変更箇所が少なくなるようにする。 車両によってエンジンの性能（加速/減速）、車重、外部システムの構成などが異なる事を想定する。

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | β2 |

理由

多数の車種への搭載が予想され、展開開発（派生開発）の開発工数を低減したいため。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000017 | 可搬性要件 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

ブレーキECU制御ソフトウェア

ブレーキECUへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

エンジンECU制御ソフトウェア

エンジンECUへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

パワステECU制御ソフトウェア

パワステECUへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

T.B.D.

T.B.D.

| ステータス | 作成中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

なし

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

メータECU制御ソフトウェア

メータECUへの要件である。詳細はサブ要求を参照すること。

SWRQ-000047

更新した目標速度をドライバに通知する。

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000047 | 更新した目標速度をドライバに通知する。 |
| 2. | SYRQ-000025 | クルコン走行を再開したことと、目標速度をドライバに通知する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000048

先行車の有無をドライバに通知する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000037 | 先行車の有無をドライバに通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000049

条件判定の結果、クルコン走行が開始できると判定した場合、その旨をドライバへ通知する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000033 | 条件判定の結果、クルコン走行が開始できると判定した場合、その旨をドライバへ通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000050

現在のクルコンモードをドライバへ通知する

| ステータス | 合意済み |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000025 | クルコン走行を再開したことと、目標速度をドライバに通知する。 |
| 2. | SYRQ-000027 | クルコン走行の終了をドライバに通知する |
| 3. | SYRQ-000030 | 現在のクルコンモードをドライバへ通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000051

クルコン走行を再開したことと、目標速度をドライバに通知する。

| ステータス | 却下 |
| --- | --- |
| リリース対象 | なし |

理由

再開の通知についてはUXを分析しなおして改めて要件定義する。

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000047 | 更新した目標速度をドライバに通知する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000052

クルコンをOFFにした場合、その旨をドライバへ通知する。

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000023 | クルコンをOFFにした場合、その旨をドライバへ通知する。 |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし

SWRQ-000053

クルコンをONにした場合、その旨をドライバへ通知する。

| ステータス | レビュー中 |
| --- | --- |
| リリース対象 | α1 |

理由

なし

分析結果

なし

上位のシステム要求

| No. | ID | 名前 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYRQ-000021 | クルコンをONにした場合、その旨をドライバへ通知する |

他要求への依存

なし

他要求からの依存

なし

補足

なし